#picaxe 08m2

#no_data

pause 500

setfreq m8 ' use m8 for better pulsin resolution, must use PULSOUT since no M8 for SERVO

'FORUM EDIT

'RIGHT WHEEL MASTER, LEFT WHEEL SLAVE

'c.1 left servo output

'c.2 right servo output

'c.3 left encoder input

'c.4 right encoder input

'Left encoder increases clockwise (reverse) 6-216

'Left servo pulses 320forward 305deadslowforward 300stop 292deadslowreverse 280reverse

do

pulsin 4,1,b1 ' read right encoder 6-216  pulsin decreases CCW (reverse right)

b0=222-b1     ' swap encoder values L/R to match

pulsin 3,1,b1 '20-120  read left encoder  pulsin decreases CCW (forward left)

if b1>b0 then CCW ' if encoder value>goal then CCW

CW:

b2=b0-b1' error

w3=250

if b2<12 then let w3=260:endif

if b2<5 then let w3=293:endif

if b2<1 then let w3=300:endif

goto sendpulse

CCW:

b2=b1-b0' error

w3=350

if b2<12 then let w3=330:endif

if b2<5 then let w3=307:endif

if b2<1 then let w3=300:endif

sendpulse:pulsout 1,w3    '   send pulse to left servo

loop