# Dokumentation SINGLE-TURN-ENCODER mit Motorsteuerkarten

Autor:		Nico Fritsch

Company:	VisiTec

Datum:	März 2008

Kurzbeschreibung

Diese Anleitung beinhaltet alle wichtigen Informationen zu Motorsteuerungssoftware Version_4. Zudem ist eine Anleitung zur Programmierung der Motorkarten beigefügt. Alle Informationen bezüglich des Auslesens der Encoder sind im folgenden Beschrieben.

##### Anleitung zur Programmierung der neuen Motorsteuerungssoftware

1. Schritt: 	Ausbau der entsprechenden Motorsteuerplatine und entfernen aller externen Verbindungen zur Motorsteuerkarte.

2. Schritt:	Vorsichtiges Öffnen der Motorsteuerkarte und Aufsetzen des SX Key auf den Quarzsockel

3. Schritt:	Jumpern der Jumper J7(Can +5V) und J1(Can Gnd)

4. Schritt:	Öffnen der Motorsteuersoftware "Motorsteuerung_V4.SRC" und des Files „MCP2515_N.inc“

5. Schritt:		Anpassen der CAN Adresse im File  „MCP2515_N.inc“ im SX-Key- Fenster

- Ändern der CAN Adresse im oberen Teil des Moduls

- Achtung lediglich BaseAdrCanL ändern!!!

;Konstante für CAN Kommunikation

BaseAdrCanH	equ	$34		;CANH Adresse der Platine

BaseAdrCanL	equ	$00		;CANL Adresse der Platine

; $00 für X-/C-Achse								; $40 für Z-/(C o. B)- Achse							; $80 für A- gegf. Y-Achse							; $C0 für X- /Y-Achse FTIR

- Speichern des Moduls „MCP2515_N.inc“

- Assemblieren des Hauptpogramms („Motorsteuerung_V4.SRC“)

6. Schritt:	Anschluss einer CAN Leitung (als Versorgungsspannung für die Motorsteuerplatine)

7.Schritt:	Programmieren

8.Schritt:	Trennen der CAN Leitung ( Entfernen Versorgungsspannung für die Motorsteuerplatine)

9.Schritt:	Öffnen der Jumper der Jumper J7(Can +5V) und J1(Can Gnd)!!!

10.Schritt:	Entfernen des SX-Key und aufstecken des Quarzoszillators 25 [Mhz]

11.Schritt:	Vorsichtiger Zusammenbau der Motorkarte

Bei der neuen Motorkartensoftware gibt es die Änderung, das die Empfangsadresse nicht gleich der Sendadresse ist. So wird zum Beispiel eine Nachricht für die Motorsteuerkarte C/X

(BaseAdrCanH ($34), BaseAdrCanL($00)  416 (Delphi))

von der MiraSoftware an die Adresse 416 geschickt. Antworten tut die Motorsteuerkarte mit der Adresse 417)

## Adressenänderungen in Mira Software mit Motorsteuerkartensoftware Version 4

Empfangsadresse DelphiSX		Sendeadresse SXDelphi

Achse C/X	416	417

Achse B/Z	418	419

Achse A/Y	420	421

Achse Zusatz	422	423

##### CAN-Nachrichten bezogen auf Beispielkarte C/X

Nachrichten zum Auslesen Trinamic:			416 03 FC D1 D2

D1: 	Auswahl des Trinamics (0 = Trinamic0 ; 1 = Trinamic1)

D2: 	Adresse des Registers aus dem gelesen werden soll

 417 04 FC D1 D2 D3

D3: 	Daten aus angegebener Adresse des Trinamics

Nachrichten zum Schreiben in Trinamic:			416 04 FE D1 D2 D3

D1: 	Auswahl des Trinamics (0 = Trinamic0 ; 1 = Trinamic1 ; 2 = beide)

D2: 	Adresse des Registers aus dem gelesen werden soll

D3: 	Daten für angegebene Adresse des Trinamics

 417 04 FE D1 D2 D3

Nachrichten zum Schreiben in FiFo des Trinamics:	416 06 FD D1 D2 D3	 D4 D5

D1: 	Auswahl des Trinamics (0 = Trinamic0 ; 1 = Trinamic1 ; 2 = beide)

D2: 	Daten für erstes Byte das geschrieben werden soll

D3: 	Daten für zweites Byte das geschrieben werden soll

D4: 	Daten für drittes Byte das geschrieben werden soll

D5: 	Daten für viertes Byte das geschrieben werden soll

 417 06 FD D1 D2 D3 D4 D5

Nachrichten zum Lesen des EEPROM:					416 02 F0 D1

D1: 	Speicheradresse

 417 03 F0 D1 D2

D2: 	Daten aus Speicheradresse

Nachrichten zum Schreiben des EEPROM:				416 03 F1 D1	D2

D1: 	Speicheradresse

D2: 	Daten aus Speicheradresse

 417 03 F1 D1 D2

Nachrichten zum Lesen des Status Registers des EEPROM:		416 01 F2

 417 02 F2 D1

D1: 	Daten des Status Registers

Nachrichten zum Schreiben des Status Registers des EEPROM:	416 02 F3 D1

D1: 	Daten des Status Registers

 417 02 F3 D1

Nachrichten zum Sperren des Schreibens auf EEPROM:		416 01 F4

Nachrichten zum Aktivieren des Schreibens auf EEPROM:		416 01 F5

Nachrichten zum Abspeichern der Position in EEPROM:		416 01 F6

Beide Trinamics werden ausgelesen und die Position in den EEPROM abgespeichert.

Nachrichten zum Auslesen der Position aus EEPROM:			416 01 F7

Aus den EEPROM werden die Positionen in beide Trinamics geschrieben.

Nachrichten zum Auslesen von Statusdaten (24Bit) aus Trinamic:	416 02 FB D1 D2

D1: 	Auswahl des Trinamics (0 = Trinamic0 ; 1 = Trinamic1)

D2: 	Adresse für Daten 	(Geschwindigkeit = $48)

(Position = $50)

(Encoder = $14)

 417 06 FB D1 D2 D3 D4 D5

D3: 	Daten für erstes gelesenes Byte

D4: 	Daten für zweites gelesenes Byte

D5: 	Daten für drittes gelesenes Byte

Nachrichten zum Setzen der Schrittweite für Endstufen:	416 02 FA D1

D1: 	Schrittweite (siehe Endstufendatenblatt, Anzeige LEDS ON($BA), OFF($00))

 417 02 FA D1

Nachrichten zum Senden der Ready Nachricht:			416 01 FF

D1: 	Schrittweite (siehe Endstufendatenblatt, Anzeige LEDS)

 417 04 02 11 00 00

Nachrichten zum Senden des Status der Ports des SX:		416 01 00

 417 04 22 RA RB RC RD RE

Nachricht für Sicherheitsschaltung  Notstop der Motoren:  	416 02 E2 D1

D1: 	Statusbyte mit Informationen über aktiven Trinamic

StatusMotor:	Bit0	Trinamic 0 ist ausgewählt (0)/ Trinamic 1 ist ausgewählt (1)

Bit1	beide Trinamics sind ausgewählt (1)

Bit2    ---

Bit3    ---

Bit4    ---

Bit5    ---

Bit6    Motor od. Motoren sind aktiv (1)

Bit7    NotStop soll ausgeführt werden (1)

(Bsp.: 416 02 FA 42 => Starten der Notroutine und Anhalten beider  Motoren wenn Sicherheitsroutine ausgelöst wird)

Empfangsnachricht bei Notstop

 417 06 E2 (Trinamic) 84 03 0 0

Nachricht für Einstellen der Sicherheitszeit des Notstop:  	416 02 E3 D1

D1: 	Zeitintervall Einstellbar von $02 ..$07 (in SX entsprechend maskiert)

 417 02 E3 D1(maskierter Wert)

Nachricht für aktivieren der Endschalter:  416 02 F9 D1

D1: 	(1) = ON, (2) = OFF

 417 02 F9 D1

Nachricht für Lesen/Schreiben von Daten in (IC_MB3) für Encoder:

416 X E0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

X:		Anzahl der Daten die gesendet/gelesen werden sollen (4..8)

D1: 		Charakteristik lesen ($3I) schreiben ($2I), I = 0 Encoder0, I=1 Encoder1

D2: 		Adresse für IC_MB3-Register

D3..D8:	Daten für IC_MB3 (wenn etwas gelesen werden soll Werte auf 0 setzen)

 417 0X E0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Nachricht für Setzen und Lesen von Ports des IC_MB3:

416 02 E1 D1

D1: 	 Bit0(1): GetSens wird gesetzt,

Bit1(1): Nres wird gesetzt,

Bit2(1): kurzes Setzten von GetSens

D2: 	 Ports RA(EOT Encoder1(RA.4), NER Encoder1(RA.5))

D3:	 Ports RB(EOT Encoder1(RB.2), NER Encoder1(RB.3))

 417 04 E1 D1 D2 D3

Nachricht für automatisches Senden der Sensordaten des Encoders:

416 07 E5 D1 D2 D3 D4 D5 D6

D1: 	 IndexPosition Byte 0(Anzahl der durchlaufenen Polstellen)

D2: 	 IndexPosition Byte 1(Anzahl der durchlaufenen Polstellen)

D3: 	 IndexPosition Byte 2(Anzahl der durchlaufenen Polstellen)

D4: 	 SensorPosition Byte 0(Anzahl der durchlaufenen Polstellen)

D5: 	 SensorPosition Byte 1(Anzahl der durchlaufenen Polstellen)

D6: 	 Steuerbyte für Automatic:

## Bit.7 = Richtung(1 = pos, 0 = neg)des Motorlaufs

Bit.6 = Status Automatic(1=an,0=aus)

Bit.0 = IC Auswahl (0 = IC1(Mot 1), 1 = IC2(Mot 2))

(also entweder $C0, $40, $C1, $41)

Antwort bei durchlaufen einer Polstelle:   417 07 E5 D1 D2 D3 D4 D5 $41

Antwort bei Sensorfehler (anschließend erfolgt automatisch Abbruch):   417 02 E5 D1

(D1: enthält Information über Fehler:

$7C  = GetSens wurde nicht zurückgesetzt

$5C  = EOT nicht beendet

$48   = nErr aufgetreten

SX Pogramm:

Module: 	"SetupSX52.inc",  "TIMER.inc",  "SPI_UNIVERSAL.inc", "MCP2515_2008.inc",  „Trinamics_V5.inc“, “Encoder.inc”

"EEPROM.inc", "ParseMsgMot_V5.inc","DataCopy.inc"

##### Arbeiten mit Absolute Encodern

- Initialisieren des IC_MB3:

//Eingangsdaten des IC_MB3 auslesen =>Register EB(235) (Typ)

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x30 + Trinamic),0xEB,0,0,0,0,0);

//******************************************************

// Configuration Master

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register F5(245)

//Mastertakt auf extern

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xF5,0,0,0,0,0);

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register E6(230)

//FreqDevision Fclk/10 und FreqSens/8	           0x44

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xE6,0x00,0,0,0,0);

//******************************************************

// Configuration Slave

Mbits  = 11;

unsigned char SDLEN = 0x40 + Mbits + 1;

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C0(192)

//EnSens + Sensor Daten Länge

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xC0,SDLEN,0,0,0,0);

//******************************************************

// Sensor data,Multicycle Data and Slave Configuration

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C1(193)

//Configuration Sensor CRC

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xC1,0x92,0,0,0,0);

//******************************************************

// Configuration MultiCycleData

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C2(194)

//Configuration MCDLEN

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xC2,SDLEN,0,0,0,0);

// one bit MCD, if you choose to use MCD

// you need to include its CRC in address 195

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C3(195)

//Configuration MCD-CRC

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xC3,0x92,0,0,0,0);

//******************************************************

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C4(196)

//Configuration MCD-CRC

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xC4,0x00,0,0,0,0);

//Zurücksetzen der anderen Register die nicht benötigt werden

for(i=197;i<240;i++)

{

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register C5(197) ..EF(203)

//Configuration MCD-CRC

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),i,0,0,0,0,0);

}

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register E6(230)

//Configuration MCD-CRC

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic),0xE6,0x44,0,0,0,0);

- Initialisieren des Sensors:

//"Netzer Precision VER 1.07 with IC-MB3"

//Eingangsdaten des IC_MB3 auslesen =>Register F0(240)

//Überprüfen EOT = 1

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x30 + Trinamic), 0xF0,0,0,0,0,0);

//Warten auf Antwort

Prüfen EOT = 1?

//wenn nicht setzen eines Break

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register F4(244)

//Setzen eines Break im Befehlsregister

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 Trinamic),0xF4,0x80,0,0,0,0);

//Eingangsdaten des IC_MB3 auslesen =>Register F0(240)

//Überprüfen EOT = 1

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x30 + Trinamic), 0xF0,0,0,0,0,0);

//Warten auf Antwort

//Wenn EOT ungleich 1 nach 3 Versuchen abbrechen

//Eingangsdaten des IC_MB3 verändern =>Register F4(244)

//Initialisierung Sensor

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x20 + Trinamic), 0xF4,0x10,0,0,0,0);

//Zurücksetzen des Ereignis

//Eingangsdaten des IC_MB3 auslesen =>Register F0(240)

//Überprüfen EOT = 1

SendenCanMsg(416,4,0xE0,(0x30 + Trinamic), 0xF0,0,0,0,0,0);

//Warten auf Antwort

Prüfen EOT = 1?

//*****************************************************

//Starten der Prozedur ReadSerialNum()

StartReadSerNum();		//Auslesen Register 79..7E des Encoders

//Warten auf Ende

//Starten der Prozedur ReadEncoderLabel()

StartReadEncLabel();		//Auslesen Register 75..78 des Encoders

//Warten auf das Ende

//*********************************************

//Starten der Prozedur Change2Fine()

StartChange2Fine();  		//Register 61..64 nach Register 08..0B

//Register 65 nach Register 00

//Auslesen Resolution $65

//Warten auf das Ende

//Starten der Prozedur StartTranslateRes()

StartTranslate_Res();		//Auswertung Sensordaten (ResDec = 2048, n_bits = 11)

//Warten auf das Ende

FineRes = ResDec;

Mbits=n_bits;

Fres = ResDec;

//Starten der Prozedur EncodParam()

StartEncodParam();		//Auslesen UZP, AZP, CAA, M, N, FLBI

//Auslesen Encoder Typ Reg $86

//Warten auf das Ende der Prozedur EncodParam()

Encoder_Range = FineRes * FinePoles;

result = div(UZP,Encoder_Range);

PositionIndex = result.quot;

//Starten der Prozedur GetAbsPos()

StartGetAbsolutPos();

//Warten auf das Ende der Prozedur GetAbsPos()

- Funktionen zum Auslesen von Registern des Encoders:

Biss_Write(Addr,Anz_Byte)

{

Addr|=0x80;

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE2,Addr,0,0,0,0);

// Count of bytes =>Register E3(227)

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE3,(Anz_Byte -1),0,0,0,0);

// Slave ID =>Register E5(229)

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE5,0,0,0,0,0);

// Execute Register access =>Register F4(244)

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xF4,0x08,0,0,0,0);

//Prüfen EOT und SL1

}

Biss_Read(Addr,Anz_Byte)

{

Addr&=0x7f;               // To avoid miss writing

// Start Address read =>Register E2(226),

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE2,Addr,0,0,0,0);

// Count of bytes =>Register E2(227),

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE3,(Anz_Byte-1),0,0,0,0);

// Slave ID =>Register E5(229),

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xE5,0,0,0,0,0);

// Execute Register access=>Register F4(244),

SendenCanMsg(0,4,0xE0,(0x20 + m_wTrinamicSel),0xF4,0x08,0,0,0,0);

//Prüfen EOT und SL1

}

- Holen Absolute Position des Encoders:

Prozedur GetAbsPos()

// ****************    Aufruf von Change2Coarse()     ************************

StartChange2Coarse();		//ResDec holds the coarse Biss readout

//Warten auf das Ende von Change2Coarse

// **************** Aufruf von Read_Biss_Encoder_Data

StartReadEncDat();		//Sensordaten maskieren mit 1F FF

//Bit1..Bit0 = 3 keine Fehler

//maskierte Daten anschließend um 2 Stellen nach rechts

//Ergebnis Roh Sensordaten

//Warten auf das Ende von Read_Biss_Encoder_Data

// *************************************

CoarseRes = ResDec;

BissCoarse = SensorData;

Coarse_Range = CoarseRes * CoarsePoles;

// ****************      Aufruf von Change2Fine()    ************************

StartChange2Fine();			//ResDec holds the coarse Biss readout

//Warten auf das Ende von Change2Fine

// **************** Aufruf von Read_Biss_Encoder_Data

StartReadEncDat();		//Sensordaten maskieren mit 1F FF

//Bit1..Bit0 = 3 keine Fehler

//maskierte Daten anschließend um 2 Stellen nach rechts

//Ergebnis Roh Sensordaten

//Warten auf das Ende von Read_Biss_Encoder_Data

// *************************************

FineRes = lp_OuterThis->ResDec;		//ResDec bleibt immer gleich

BissFine = lp_OuterThis->SensorData;

// ************** Aufruf von Calculate_absolute_Position

CalculateAbsPosition();			//gibt Counts zurück

//Warten auf das Ready Ereignis von Change2Coarse

AbsPosC = (Count);		//in Counts pro Umdrehung

AbsPosD = (float)(Count);

AbsPosD = (float)( AbsPosD)/( Encoder_Range)*360;

AbsPosD = (float) AbsPosD;		//in Grad pro Umdrehung

//Index Pos beinhaltet die Anzahl der Umdrehungen

IndexPos = PositionIndex;

IndexPosC = (PositionIndex)*(Encoder_Range) + AbsPosC;

//Ende der Calculation

//Prozedur CalculateAbsPosition()

void CTrinamicMotors::CalculateAbsPosition()

{

// Absolute Count Calculation

div_t result;

num_min_found = 0;

Count = 0;

deadzone = FLBI * FineRes;

CAACoarse = BissCoarse + CAA;

if (CAACoarse > CoarseRes)

BissCoarse = CAACoarse - CoarseRes;

else

BissCoarse = CAACoarse;

//************** Appnote 003 ***************

Error_limit = FineRes / 2;

for (i=0;i<FinePoles;i++)

{

for(j=0;j<CoarsePoles;j++)

{

CF_Ratio = FineRes/CoarseRes;

Coarse_num = FinePoles * CF_Ratio * (BissCoarse + (j * CoarseRes));

Fine_num = CoarsePoles * (BissFine + (i * FineRes));

if (Fine_num > Coarse_num)

Dif_num= Fine_num - Coarse_num;

else

Dif_num = Coarse_num - Fine_num;

if ((Dif_num < Error_limit) ||

(Dif_num > (FineRes * FinePoles * CoarsePoles) - Error_limit))

{

FineIndex = i;

num_min_found++;

}

}

}

RawCount=(FineIndex * FineRes + BissFine);

Count = RawCount;

Count = Count+Encoder_Range;

Count = Count%Encoder_Range;

result = div(FineIndex,5);

CoarseIndex = result.quot;

CoarseCount = (CoarseIndex * CoarseRes + BissCoarse);

m_evtReadyCAP.SetEvent();

}

- Vorgehensweise zur Verwendung der Absolute Position des Encoders

Neukalibrierung der Absolute Position

- Initialisierung der Encoder (holen Absolute Koordinaten)

- Anfahren einer Referenzposition (negative Richtung, damit Encoder Wert immer Positiv)

- Wenn Stop Endschalter ausgelöst holen der Encoder-Werte für diese Position (absolute Koordinaten berechnen)

- Setzen der UZP Werte auf Null (Register $50..$52)

Achtung Werte müssen einzeln gesetzt werden!!!

- Neuladen der Encoder Parameter

- IndexPosition (24Bit Wert) muss jetzt 0 sein.

### Normale Verwendung beim Start des Mira Pogramms

- Initialisierung der Encoder (holen Absolute Koordinaten)

- Ausrechnen IndexPosition aus UZP Wert

- Beim Verfahren eines Motors muss als erstes der Befehl für das automatische Tracking gesendet werden (Achtung Encoder muss auf FineMode eingestellt sein!)

(Bsp.: 416 7  IndexPosB0  IndexPosB1  IndexPosB2  SensPosB0 SensPosB1 C0)

(IndexPosB0..IndexPosB2 = aktuelle IndexPosition (Anzahl Polstelle (16/Umdrehung)

SensPosB0..SensPosB1 = aktuelle Sensorposition

C0 = Steuerbyte Bit.7 = Fahrtrichtung des Motors muss richtig angegeben werden!!!

Bit.6 = Start der Automatic

Im Beispiel also positiver Motorlauf und Automatic gestartet)

- Fahrbefehl für Motor senden, Motor laufen lassen

(Achtung!!! Während des Motorlaufs Abfrage der Trinamics einschränken, da je nach Geschwindigkeit sehr viele Nachrichten automatisch gesendet werden. Es werden nur Nachrichten gesendet wenn eine Polstelle durchlaufen wurde. Die Index Position der empfangenen Nachrichten mussgespeichert werden)

- Nach dem Stoppen des Motors muss solange gewartet werden bis der Motor sicher steht!

- Dann wird das automatische Tracking ausgeschaltet

(416 7  IndexPosB0  IndexPosB1  IndexPosB2  SensPosB0 SensPosB1 00)

- Als letztes wird die aktuelle absolute Position des Encoders gelesen und berechnet. Anhand der IndexPosition sind damit die genauen Koordinaten entlang der Fahrstrecke vorhanden!

### Normale Verwendung beim Schließen des Mira Pogramms

- UZP Wert anhand der IndexPosition für eine volle Umdrehung berechnen (teilbar durch 16)

- UZP Wert in Encoder Speichern und Programm beenden