1  ' Base_badge.pbas

2  ' Jan 27, 2016

3  '

4  ' Turn on P25 associated LED

5  ' to give visual that the Badge is on.

6  '

7  ' Layout of Hackable Badge LEDs

8  '

9  '      led                       led

10  '     5 |O| (P17)|   O   |(P27) |O| 0

11  '     4 |O| (P16)|   L   |(P26) |O| 1

12  '     3 |O| (P15)|   E   |(P25) |O| 2

13  '                |   D   |

14

15  DEVICE P8X32A, XTAL1, PLL16X

16  FREQ 80_000_000

17

18  ' charlieplexed LEDs configuration

19  ' for the Parallax Hackable Badge

20  CPin0 PIN 6 OUTPUT

21  CPin1 PIN 7 OUTPUT

22  CPin2 PIN 8 OUTPUT

23

24  ' charlieplexed RGB configuration

25  ' for the Parallax Hackable Badge

26  CPrgb0 PIN 1 OUTPUT

27  CPrgb1 PIN 2 OUTPUT

28  CPrgb2 PIN 3 OUTPUT

29

30  ' charlieplex LED library

31  LOAD "/home/ray/propbasic/CPled_lib.pbas"

32  ' CPled_lib.pbas

33  ' Jan 27, 2016

34  '

35  '

36  '

37  '  Blue LEDs

38  '

39  '      B5   B4   B3   B2   B1   B0                                      Layout

40  '      ---  ---  ---  ---  ---  ---                              --------------------

41  '   P8   Z    Z    H    L    H    L                               B5                B0

42  '   P7   L    H    L    Z    Z    H                               B4                B1

43  '   P6   H    L    Z    H    L    Z                               B3                B2

44  '

45  '

46  '

47  'SUBs

48  CPled SUB 2

49

50  Pled0 SUB

51  Pled1 SUB

52  Pled2 SUB

53  Pled3 SUB

54  Pled4 SUB

55  Pled5 SUB

56

57  ''''''''''''''''''''

58  ' Usage CPled led, state

59  ' led = 0 - 5

60  ' state = 0-on, 1-off

61  ''''''''''''''''''''

62  SUB CPled

63  '	__param1 = led

64  '	__param2 = state, 0 = on, 1 = off

65

66  	IF __param2 = 1 THEN  ' state is off

67  		INPUT CPin0  ' Turn off LED

68  		INPUT CPin1

69  		INPUT CPin2

70  		GOTO Stop

71  	ELSEIF __param1 = 0 THEN

72  		Pled0

73  	ELSEIF __param1 = 1 THEN

74  		Pled1

75  	ELSEIF __param1 = 2 THEN

76  		Pled2

77  	ELSEIF __param1 = 3 THEN

78  		Pled3

79  	ELSEIF __param1 = 4 THEN

80  		Pled4

81  	ELSEIF __param1 = 5 THEN

82  		Pled5

83  	ENDIF

84  	Stop:

85  ENDSUB

86

87  SUB Pled0

88  	INPUT CPin0  'Pin 6

89  	HIGH CPin1   'Pin 7

90  	LOW CPin2    'Pin 8

91  ENDSUB

92

93  SUB Pled1

94  	LOW CPin0

95  	INPUT CPin1

96  	HIGH CPin2

97  ENDSUB

98

99  SUB Pled2

100  	HIGH CPin0

101  	INPUT CPin1

102  	LOW CPin2

103  ENDSUB

104

105  SUB Pled3

106  	INPUT CPin0

107  	LOW CPin1

108  	HIGH CPin2

109  ENDSUB

110

111  SUB Pled4

112  	LOW CPin0

113  	HIGH CPin1

114  	INPUT CPin2

115  ENDSUB

116

117  SUB Pled5

118  	HIGH CPin0

119  	LOW CPin1

120  	INPUT CPin2

121  ENDSUB

122  ' charlieplex RGB library

123  LOAD "/home/ray/propbasic/CPrgb_lib.pbas"

124  ' CPrgb_lib.pbas

125  ' Jan 27, 2016

126  '

127  '

128

129

130  'SUBs

131  CPrgb SUB 3

132

133  PrgbRR SUB

134  PrgbRG SUB

135  PrgbRB SUB

136  PrgbLR SUB

137  PrgbLG SUB

138  PrgbLB SUB

139

140  ''''''''''''''''''''

141  ' Usage CPrgb loc,col,state

142  ' loc = location, R or L

143  ' col = color, R,G,B

144  ' state = 0-on,1-off

145  ''''''''''''''''''''

146  SUB CPrgb

147  '	__param1 = loc

148  '	__param2 = col

149  '	__param3 = state

150

151  	IF __param3 = 1 THEN

152  		INPUT CPrgb0

153  		INPUT CPrgb1

154  		INPUT CPrgb2

155  		GOTO Stop

156  	ELSEIF __param1 = 0 THEN  ' Left

157  		IF __param2 = 0 THEN PrgbLR  ' Red

158  		IF __param2 = 1 THEN PrgbLG  ' Green

159  		IF __param2 = 2 THEN PrgbLB  ' Blue

160  	ELSEIF __param1 = 1 THEN  ' Right

161  		IF __param2 = 0 THEN PrgbRR  ' Red

162  		IF __param2 = 1 THEN PrgbRG  ' Green

163  		IF __param2 = 2 THEN PrgbRB  ' Blue

164  	ENDIF

165  	Stop:

166  ENDSUB

167

168  SUB PrgbRR

169  	INPUT CPrgb0   ' Pin 1

170  	HIGH CPrgb1    ' Pin 2

171  	LOW CPrgb2     ' Pin 3

172  ENDSUB

173

174  SUB PrgbRG

175  	LOW CPrgb0

176  	HIGH CPrgb1

177  	INPUT CPrgb2

178  ENDSUB

179

180  SUB PrgbRB

181  	LOW CPrgb0

182  	INPUT CPrgb1

183  	HIGH CPrgb2

184  ENDSUB

185

186  SUB PrgbLR

187  	INPUT CPrgb0

188  	LOW CPrgb1

189  	HIGH CPrgb2

190  ENDSUB

191

192  SUB PrgbLG

193  	HIGH CPrgb0

194  	LOW CPrgb1

195  	INPUT CPrgb2

196  ENDSUB

197

198  SUB PrgbLB

199  		HIGH CPrgb0

200  		INPUT CPrgb1

201  		LOW CPrgb2

202  ENDSUB

203

204

205

206  ''''''''''''''''''''

207  PROGRAM Start

208  ''''''''''''''''''''

209

210  ' Start up code

211  Start:

212  '       led,state = 0-on, 1-off

213  	CPled 2,0    ' Turn on Blue LED 2 (P25)

214  '         loc,col,state  loc = R or L, col = color, R,G,B, state =0 or 1

215  	CPrgb 0,  0,  0

216

217  Main:

218

219

220  END

221

222

223  ' SUBs FUNCs TASKS

224  '

225

226

227

228  ' CPled_lib.pbas

229  ' Jan 27, 2016

230  '

231  '

232  '

233  '  Blue LEDs

234  '

235  '      B5   B4   B3   B2   B1   B0                                      Layout

236  '      ---  ---  ---  ---  ---  ---                              --------------------

237  '   P8   Z    Z    H    L    H    L                               B5                B0

238  '   P7   L    H    L    Z    Z    H                               B4                B1

239  '   P6   H    L    Z    H    L    Z                               B3                B2

240  '

241  '

242  '

243  'SUBs

244  CPled SUB 2

245

246  Pled0 SUB

247  Pled1 SUB

248  Pled2 SUB

249  Pled3 SUB

250  Pled4 SUB

251  Pled5 SUB

252

253  ''''''''''''''''''''

254  ' Usage CPled led, state

255  ' led = 0 - 5

256  ' state = 0-on, 1-off

257  ''''''''''''''''''''

258  SUB CPled

259  '	__param1 = led

260  '	__param2 = state, 0 = on, 1 = off

261

262  	IF __param2 = 1 THEN  ' state is off

263  		INPUT CPin0  ' Turn off LED

264  		INPUT CPin1

265  		INPUT CPin2

266  		GOTO Stop

267  	ELSEIF __param1 = 0 THEN

268  		Pled0

269  	ELSEIF __param1 = 1 THEN

270  		Pled1

271  	ELSEIF __param1 = 2 THEN

272  		Pled2

273  	ELSEIF __param1 = 3 THEN

274  		Pled3

275  	ELSEIF __param1 = 4 THEN

276  		Pled4

277  	ELSEIF __param1 = 5 THEN

278  		Pled5

279  	ENDIF

280  	Stop:

281  ENDSUB

282

283  SUB Pled0

284  	INPUT CPin0  'Pin 6

285  	HIGH CPin1   'Pin 7

286  	LOW CPin2    'Pin 8

287  ENDSUB

288

289  SUB Pled1

290  	LOW CPin0

291  	INPUT CPin1

292  	HIGH CPin2

293  ENDSUB

294

295  SUB Pled2

296  	HIGH CPin0

297  	INPUT CPin1

298  	LOW CPin2

299  ENDSUB

300

301  SUB Pled3

302  	INPUT CPin0

303  	LOW CPin1

304  	HIGH CPin2

305  ENDSUB

306

307  SUB Pled4

308  	LOW CPin0

309  	HIGH CPin1

310  	INPUT CPin2

311  ENDSUB

312

313  SUB Pled5

314  	HIGH CPin0

315  	LOW CPin1

316  	INPUT CPin2

317  ENDSUB

318  ' CPrgb_lib.pbas

319  ' Jan 27, 2016

320  '

321  '

322

323

324  'SUBs

325  CPrgb SUB 3

326

327  PrgbRR SUB

328  PrgbRG SUB

329  PrgbRB SUB

330  PrgbLR SUB

331  PrgbLG SUB

332  PrgbLB SUB

333

334  ''''''''''''''''''''

335  ' Usage CPrgb loc,col,state

336  ' loc = location, R or L

337  ' col = color, R,G,B

338  ' state = 0-on,1-off

339  ''''''''''''''''''''

340  SUB CPrgb

341  '	__param1 = loc

342  '	__param2 = col

343  '	__param3 = state

344

345  	IF __param3 = 1 THEN

346  		INPUT CPrgb0

347  		INPUT CPrgb1

348  		INPUT CPrgb2

349  		GOTO Stop

350  	ELSEIF __param1 = 0 THEN  ' Left

351  		IF __param2 = 0 THEN PrgbLR  ' Red

352  		IF __param2 = 1 THEN PrgbLG  ' Green

353  		IF __param2 = 2 THEN PrgbLB  ' Blue

354  	ELSEIF __param1 = 1 THEN  ' Right

355  		IF __param2 = 0 THEN PrgbRR  ' Red

356  		IF __param2 = 1 THEN PrgbRG  ' Green

357  		IF __param2 = 2 THEN PrgbRB  ' Blue

358  	ENDIF

359  	Stop:

360  ENDSUB

361

362  SUB PrgbRR

363  	INPUT CPrgb0   ' Pin 1

364  	HIGH CPrgb1    ' Pin 2

365  	LOW CPrgb2     ' Pin 3

366  ENDSUB

367

368  SUB PrgbRG

369  	LOW CPrgb0

370  	HIGH CPrgb1

371  	INPUT CPrgb2

372  ENDSUB

373

374  SUB PrgbRB

375  	LOW CPrgb0

376  	INPUT CPrgb1

377  	HIGH CPrgb2

378  ENDSUB

379

380  SUB PrgbLR

381  	INPUT CPrgb0

382  	LOW CPrgb1

383  	HIGH CPrgb2

384  ENDSUB

385

386  SUB PrgbLG

387  	HIGH CPrgb0

388  	LOW CPrgb1

389  	INPUT CPrgb2

390  ENDSUB

391

392  SUB PrgbLB

393  		HIGH CPrgb0

394  		INPUT CPrgb1

395  		LOW CPrgb2

396  ENDSUB

397

398

399  ' CPled_lib.pbas

400  ' Jan 27, 2016

401  '

402  '

403  '

404  '  Blue LEDs

405  '

406  '      B5   B4   B3   B2   B1   B0                                      Layout

407  '      ---  ---  ---  ---  ---  ---                              --------------------

408  '   P8   Z    Z    H    L    H    L                               B5                B0

409  '   P7   L    H    L    Z    Z    H                               B4                B1

410  '   P6   H    L    Z    H    L    Z                               B3                B2

411  '

412  '

413  '

414  'SUBs

415  CPled SUB 2

416

417  Pled0 SUB

418  Pled1 SUB

419  Pled2 SUB

420  Pled3 SUB

421  Pled4 SUB

422  Pled5 SUB

423

424  ''''''''''''''''''''

425  ' Usage CPled led, state

426  ' led = 0 - 5

427  ' state = 0-on, 1-off

428  ''''''''''''''''''''

429  SUB CPled

430  '	__param1 = led

431  '	__param2 = state, 0 = on, 1 = off

432

433  	IF __param2 = 1 THEN  ' state is off

434  		INPUT CPin0  ' Turn off LED

435  		INPUT CPin1

436  		INPUT CPin2

437  		GOTO Stop

438  	ELSEIF __param1 = 0 THEN

439  		Pled0

440  	ELSEIF __param1 = 1 THEN

441  		Pled1

442  	ELSEIF __param1 = 2 THEN

443  		Pled2

444  	ELSEIF __param1 = 3 THEN

445  		Pled3

446  	ELSEIF __param1 = 4 THEN

447  		Pled4

448  	ELSEIF __param1 = 5 THEN

449  		Pled5

450  	ENDIF

451  	Stop:

452  ENDSUB

453

454  SUB Pled0

455  	INPUT CPin0  'Pin 6

456  	HIGH CPin1   'Pin 7

457  	LOW CPin2    'Pin 8

458  ENDSUB

459

460  SUB Pled1

461  	LOW CPin0

462  	INPUT CPin1

463  	HIGH CPin2

464  ENDSUB

465

466  SUB Pled2

467  	HIGH CPin0

468  	INPUT CPin1

469  	LOW CPin2

470  ENDSUB

471

472  SUB Pled3

473  	INPUT CPin0

474  	LOW CPin1

475  	HIGH CPin2

476  ENDSUB

477

478  SUB Pled4

479  	LOW CPin0

480  	HIGH CPin1

481  	INPUT CPin2

482  ENDSUB

483

484  SUB Pled5

485  	HIGH CPin0

486  	LOW CPin1

487  	INPUT CPin2

488  ENDSUB

489  ' CPrgb_lib.pbas

490  ' Jan 27, 2016

491  '

492  '

493

494

495  'SUBs

496  CPrgb SUB 3

497

498  PrgbRR SUB

499  PrgbRG SUB

500  PrgbRB SUB

501  PrgbLR SUB

502  PrgbLG SUB

503  PrgbLB SUB

504

505  ''''''''''''''''''''

506  ' Usage CPrgb loc,col,state

507  ' loc = location, R or L

508  ' col = color, R,G,B

509  ' state = 0-on,1-off

510  ''''''''''''''''''''

511  SUB CPrgb

512  '	__param1 = loc

513  '	__param2 = col

514  '	__param3 = state

515

516  	IF __param3 = 1 THEN

517  		INPUT CPrgb0

518  		INPUT CPrgb1

519  		INPUT CPrgb2

520  		GOTO Stop

521  	ELSEIF __param1 = 0 THEN  ' Left

522  		IF __param2 = 0 THEN PrgbLR  ' Red

523  		IF __param2 = 1 THEN PrgbLG  ' Green

524  		IF __param2 = 2 THEN PrgbLB  ' Blue

525  	ELSEIF __param1 = 1 THEN  ' Right

526  		IF __param2 = 0 THEN PrgbRR  ' Red

527  		IF __param2 = 1 THEN PrgbRG  ' Green

528  		IF __param2 = 2 THEN PrgbRB  ' Blue

529  	ENDIF

530  	Stop:

531  ENDSUB

532

533  SUB PrgbRR

534  	INPUT CPrgb0   ' Pin 1

535  	HIGH CPrgb1    ' Pin 2

536  	LOW CPrgb2     ' Pin 3

537  ENDSUB

538

539  SUB PrgbRG

540  	LOW CPrgb0

541  	HIGH CPrgb1

542  	INPUT CPrgb2

543  ENDSUB

544

545  SUB PrgbRB

546  	LOW CPrgb0

547  	INPUT CPrgb1

548  	HIGH CPrgb2

549  ENDSUB

550

551  SUB PrgbLR

552  	INPUT CPrgb0

553  	LOW CPrgb1

554  	HIGH CPrgb2

555  ENDSUB

556

557  SUB PrgbLG

558  	HIGH CPrgb0

559  	LOW CPrgb1

560  	INPUT CPrgb2

561  ENDSUB

562

563  SUB PrgbLB

564  		HIGH CPrgb0

565  		INPUT CPrgb1

566  		LOW CPrgb2

567  ENDSUB

568

569

PropBasic Version 00.01.42 Aug 25, 2013

Finished Compile. 569 Lines Read, 300 Lines Generated,  0 Warnings, 0 Errors.

------------------

(program exited with code: 0)

Press return to continue