EXAMPLE 29.25° C

CONVERT:

theTemp = theTemp >> 1		= 29		(00111011)	(00011101)

theTemp = theTemp * 100		= 2900		29 * 100

theTemp = theTemp – 25		= 2875		2900 - 25

cRem	  = slope - cRem		= 8		16 - 8

cRem	  = cRem * 100		= 800		8 * 100

cRem      = cRem / slope		= 50		800 / 16

theTemp = theTemp + cRem	= 2925		2875 + 50

theTemp = theTemp */ $01CC	= 5255		Explained below

theTemp = theTemp + 3200	= 8455		5255 + 3200

theTemp = theTemp / 100		= 84		8455 / 100 = 84.55 (drop decimal)

cRem      = __WREMAINDER	= 55		Remainder from above

RETURN

29.25 * 1.8 + 32 = 84.65° F

Cannot multiply with decimal numbers (1.8).

.8 * 256 = 204.8 (drop decimal)

204 / 256 = .796875

= 1.796875 (close as possible to 1.8)

$01CC

01 represents the whole number 1

CC represents the 204 / 256

Multiplying with the */ operator with will give me a value = to multiplying by 1.796875

Variables used in this subroutine:  theTemp, cRem

Constants used in this subroutine:  slope

59 binary number before bit shift

29 binary number after bit shift

Slope is a constant 16

cRem = 8 in this example